# Cuaderno de modelado matemático

Control de temperatura de una zona equivalente de un horno de cataforesis

Valentín Felizia

Borrador técnico 0.1 | Cursado 2025 | 28 de julio de 2026

Este documento concentra la matemática del proyecto antes de llevarla al informe final. Los valores numéricos son supuestos académicos y no datos de Renault.

## 1. Definición del sistema

El horno real se representa mediante una única zona térmica equivalente. El objetivo del lazo es mantener la temperatura del aire de esa zona ante cambios de referencia y perturbaciones térmicas.

La calidad del curado depende de la temperatura de la pieza y del tiempo de permanencia. Sin embargo, modelar una carrocería móvil dentro de varias zonas exigiría un sistema distribuido. En este TFI, la energía absorbida por carrocerías, carriers y renovación de aire se agrupa en una perturbación de carga.

### 1.1 Variables

| Símbolo | Descripción | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Tzt | Temperatura del aire de la zona | °C |
| Tambt | Temperatura ambiente | °C |
| Trt | Referencia de temperatura | °C |
| ut | Orden normalizada al quemador | p.u. |
| Qht | Potencia térmica efectiva entregada | W |
| QLt | Carga térmica agrupada | W |
| Cth | Capacitancia térmica equivalente | J/K |
| Rth | Resistencia térmica equivalente | K/W |
| UA | Conductancia térmica equivalente | W/K |
| Ka | Ganancia estática del actuador | W/p.u. |
| τa | Constante de tiempo del actuador | s |

Por definición:

UA=1Rth

## 2. Arquitectura funcional

La referencia se compara con la temperatura medida. El controlador ordena una posición normalizada al sistema de modulación del quemador. El quemador entrega potencia térmica a la zona. Una PT100 con transmisor 4-20 mA mide la temperatura y el sistema de adquisición la reconvierte a grados Celsius.

En el modelo en unidades de ingeniería, la cadena sensor-acondicionador se aproxima por:

Hss=1

La aproximación se justifica porque su dinámica es mucho más rápida que la constante térmica de la zona. El offset de 4 mA desaparece al trabajar con variables incrementales.

## 3. Modelo del actuador

La dinámica equivalente de la válvula modulante y el quemador se representa mediante un primer orden:

τadQhtdt+Qht=Kaut

Con condiciones iniciales nulas en variables incrementales:

Gas=QhsUs=Kaτas+1

La orden debe satisfacer:

0≤ut≤1

La saturación es una no linealidad del sistema completo y no forma parte de la función de transferencia lineal.

## 4. Balance energético de la zona

Se aplica conservación de energía al volumen equivalente:

CthdTztdt=Qht−UATzt−Tambt−QLt

Los términos representan:

- energía acumulada en la zona;

- potencia aportada por el quemador;

- pérdidas equivalentes hacia el ambiente;

- potencia absorbida por carga y renovación de aire.

Esta ecuación conserva la temperatura ambiente. No se adopta la simplificación Tamb=0, porque el punto nominal se establece en temperatura absoluta de operación expresada en °C.

## 5. Punto de operación

Para valores constantes, la derivada se anula:

0=Qh0−UATz0−Tamb0−QL0

Por lo tanto:

Qh0=UATz0−Tamb0+QL0

Y, usando el modelo estático del actuador:

u0=Qh0Ka

### 5.1 Valores provisionales

| Parámetro | Valor | Procedencia |
| --- | --- | --- |
| Tz0 | 180 °C | supuesto de diseño |
| Tamb0 | 25 °C | supuesto de diseño |
| QL0 | 40 kW | supuesto de diseño |
| UA | 2000 W/K | supuesto de diseño |
| Cth | 1,2 MJ/K | supuesto de diseño |
| Ka | 500 kW/p.u. | supuesto de diseño |
| τa | 10 s | supuesto de diseño |

De estos valores se obtiene:

Rth=1UA=5×10−4 K/W

τT=RthCth=600 s

Qh0=2000180−25+40000=350000 W

u0=350000500000=0,70

El equilibrio deja 30 % de reserva ascendente de potencia, equivalente a 150 kW. Esto permite ensayar un aumento de carga de 50 kW sin saturación estacionaria, aunque la acción transitoria todavía debe verificarse.

## 6. Modelo incremental

Se definen desviaciones respecto del punto nominal:

θ=Tz−Tz0,  θamb=Tamb−Tamb0

qh=Qh−Qh0,  qL=QL−QL0,  v=u−u0

Al reemplazar en el balance y restar la ecuación de equilibrio:

Cthdθtdt=qht−UAθt+UAθambt−qLt

El actuador incremental queda:

τadqhtdt+qht=Kavt

El modelo es lineal mientras la orden total u=u0+v no alcance sus límites y los parámetros equivalentes se mantengan aproximadamente constantes.

## 7. Funciones de transferencia

Aplicando Laplace con condiciones iniciales nulas:

Cths+UAΘs=Qhs+UAΘambs−QLs

### 7.1 Potencia térmica a temperatura

Gths=ΘsQhs=1Cths+UA=RthτTs+1

### 7.2 Orden a temperatura

Gps=ΘsVs=GasGths

Gps=KaRthτas+1τTs+1

Definiendo K=KaRth:

Gps=Kτas+1τTs+1

Con los valores provisionales:

K=5000005×10−4=250 ∘C/p.u.

Gps=25010s+1600s+1

Gps=2506000s2+610s+1

### 7.3 Carga térmica a temperatura

GLs=ΘsQLs=−1Cths+UA=−RthτTs+1

### 7.4 Temperatura ambiente a temperatura de zona

Gambs=ΘsΘambs=UACths+UA=1τTs+1

## 8. Análisis inicial de la planta

Los polos del camino orden-temperatura son:

p1=−1τa=−0,1 s−1

p2=−1τT=−1,667×10−3 s−1

Por lo tanto:

- ambos polos están en el semiplano izquierdo;

- la planta es absolutamente estable;

- no tiene ceros;

- es de tipo 0;

- el polo térmico p2 es dominante;

- la ganancia estática es Gp0=250 ∘C/p.u..

La separación entre polos es de un factor 60. El actuador es mucho más rápido que el recinto, pero se conserva en el modelo para obtener una planta de segundo orden y analizar su influencia sobre la acción de control.

## 9. Especificaciones provisionales

El ensayo de seguimiento se plantea como un cambio de 170 °C a 180 °C. En variables incrementales corresponde a un escalón de 10 °C.

- Error estacionario: 0 °C.

- Sobrepasamiento máximo: 5 %.

- Tiempo de establecimiento: 600 s con banda de ±5 %.

- Acción de control total: entre 0 y 100 %.

El ensayo de perturbación inicial será un aumento de QL de 50 kW. El controlador deberá recuperar el setpoint y volver a una banda de ±2 °C.

Estas especificaciones son candidatas. Antes del diseño deben comprobarse contra la reserva de potencia y la saturación.

## 10. Controlador previsto

Se propone un PI:

Cs=Kp+Kis=KpTis+1Tis

La acción integral es necesaria para eliminar el error estacionario frente a una carga térmica constante. La elección de Kp, Ki y Ti queda pendiente hasta aprobar parámetros y especificaciones.

Una posibilidad a evaluar es ubicar el cero del PI en el polo térmico:

Ti=τT

No se adopta todavía como decisión. La cancelación sólo será aceptable si la acción de control y la robustez frente a incertidumbre resultan razonables.

## 11. No linealidades y límites

- Saturación de la orden entre 0 y 100 %.

- Posible potencia mínima estable del quemador.

- Retardos de transporte y mezcla no representados.

- Dependencia de pérdidas por radiación con la temperatura.

- Cambios de Cth y UA con la carga.

- Lógica discreta de seguridad del quemador.

La simulación mínima debe incorporar saturación. Las demás no linealidades se documentarán y sólo se agregarán si mejoran el análisis sin desviar el alcance.

## 12. Próximas verificaciones

- Confirmar que el punto nominal y las unidades son coherentes.

- Evaluar la respuesta a escalón de la planta en Octave.

- Verificar la reserva de potencia para referencia y perturbación.

- Fijar definitivamente las especificaciones.

- Diseñar el PI con una técnica explícita de la materia.

- Comparar teoría y simulación.

## 13. Fuentes académicas usadas en esta etapa

- Guía de Elaboración del Trabajo Final Integrador de Sistemas de Control, versión 5.0, agosto de 2025.

- Agüero, Adrián. Modelo matemático de sistema térmico. Material de Sistemas de Control I.

- Material de cátedra: La función de transferencia de sistemas lineales.

- Material de cátedra: Sistemas de segundo orden.

- Ortega, M. G. Análisis de la respuesta transitoria.